Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет Систем Управления и Робототехники

Дисциплина: Обработка цифровых изображений

Отчёт о выполнении Лабораторной работы №1

Гистограммы, профили и проекции

| Выполнил студент |  | Топольницкий А.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа |  |  | R4134c |  |
| Преподаватель |  | Шаветов С.В. |  |  |

Санкт-Петербург

2023 г.

Цель работы:

Освоение основных яркостных и геометрических характеристик изображений и их использование для анализа изображений.

Краткое теоретическое обоснование:

В работе используется понятия пикселя, гистограммы изображения, профиля и проекции на ось.

Пиксель характеризуется тремя параметрами – геометрическим положением (х, y) и яркостным параметром – интенсивностью I.

Гистограмма – это распределение частоты встречаемости пикселей одинаковой яркости на изображении.

Профиль вдоль прямой – это функция интенсивности изображения, распределённого вдоль данной линии.

Проекция на ось – это сумма интенсивностей пикселей изображения, взятая в направлении перпендикулярном данной оси.

В работе используются следующие виды операций с изображениями:

- Арифметические операции;

- Растяжение динамического диапазона;

- Равномерное преобразование;

- Экспоненциальное преобразование;

- Преобразование по закону Рэлея;

- Преобразование по закону степени 2/3;

- Гиперболическое преобразование

Ход работы

Лабораторная работы выполнялась в MATLAB.

Листинг 1. Построение гистограммы изображения

clc

clear all

I = imread("evening.jpg");

[numRows, numCols, Layers] = size(I);

figure;

subplot(2,2,1)

imhist(I(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,2,2)

imhist(I(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,2,3)

imhist(I(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,2,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

Комментарий: для цветного RBB – изображения необходимо построить три гистограммы по каждому цвету, при этом элементом диаграммы является сумма пикселей изображения с одинаковой яркостью.

В коде считываем изображение с помощью imread, а с помощью imhist строим гистограмму для каждого слоя.

Рисунок 1. Оригинальное изображение

Рисунок 2. Гистограммы оригинального изображения по цветам и само изображение

Листинг 2. Пример арифметической операции

for i = 1:1: Layers

for j = 1:1: numRows

for k = 1:1: numCols

Inew(j,k,i) = I(j,k,i) + 30;

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew)

title('После сдвига')

Комментарий: по гистограммам с прошлого шага видно, что бо́льшая часть пикселей лежит в тёмной части. Можно сделать картинку ярче, если к каждому пикселю прибавить число, например, число 30. Тогда изображение станет посветлее. Именно это и сделано в листинге выше.

Рисунок 3. Применение сдвига вправо для изображения. Оригинал и последствия применения

Листинг 3. Нелинейное растяжение динамического диапазона

alpha = 0.8;

for k = 1:1:Layers

Imin = min(min(I(:,:,k)));

Imax = max(max(I(:,:,k)));

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

Inew_din(i,j,k) = ((double(I(i,j,k) - Imin) / double(Imax - Imin))) ^ alpha;

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_din(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_din(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_din(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_din)

title('После растяжения')

Комментарий: данный способ применяется в случае, когда интенсивности пикселей находятся в узком динамическом диапазоне, растягивая этот диапазон. Преобразование выполняется по следующей формуле:

Inew= I-IminImax-Iminα, #1

где I и Inew – массивы значений интенсивностей исходного и нового изображений соответственно; Imin и Imax – минимальное и максимальное значения интенсивностей исходного изображения соответственно; α – коэффициент нелинейности.

Рисунок 4. Применение нелинейного растяжения динамического диапазона с коэффициентом α = 0.8

Рисунок 5. Применение нелинейного растяжения динамического диапазона с коэффициентом α = 1.3

Листинг 4. Равномерное преобразование

for k = 1:1:Layers

H = imhist(I(:,:,k));

CH = cumsum(H) / (numCols * numRows);

Imin = min(min(I(:,:,k)));

Imax = max(max(I(:,:,k)));

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

ind = I(i,j,k);

if ind == 0  % чтобы не ругался на ошибку

ind = 1; % "индексы должны быть целыми положительными"

end

Inew_uni(i,j,k) = double(Imax-Imin) * CH(ind) + Imin/255;

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_uni(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_uni(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_uni(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_uni)

title('После равномерного преобразования')

Комментарий: вводится понятие кумулятивной гистограммы – это гистограмма, в которой по вертикальной оси указаны не значения для каждой интенсивности, а значение для этой интенсивности + все меньшие интенсивности, то есть постоянно неубывающая функция. Задаётся формулой ниже.

PI= m=0iHist(m) #2

Кумулятивную гистограмму можно вычислить с помощью cumsum(), само же равномерное преобразование работает по формуле:

Inew=Imax-Imin*PI+Imin#3

В коде послойно считаем кумулятивную диаграмму, добавляем отладочный момент, когда значение интенсивности равно 0, чтобы MATLAB не ругался на индекс «0».

Рисунок 6. Применение равномерного преобразования

Листинг 5. Экспоненциальное преобразование

alpha = 2.5;

for k = 1:1:Layers

H = imhist(I(:,:,k));

CH = cumsum(H) / (numCols * numRows);

Imin = min(min(I(:,:,k)));

Imax = max(max(I(:,:,k)));

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

ind = I(i,j,k);

if ind == 0  % чтобы не ругался на ошибку

ind = 1; % "индексы должны быть целыми положительными"

end

Inew_exp(i,j,k) = double(Imin) - 1/alpha * log(1 - CH(ind)) ;

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_exp(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_exp(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_exp(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_exp)

title('После экспоненциального преобразования')

Комментарий: в плане кода меняется только формула для данного преобразования:

Inew= Imin- 1α*ln⁡(1-PI)#4

Рисунок 7. Применение экспоненциального преобразования с постоянной преобразования α=2.5

Рисунок 8. Применение экспоненциального преобразования с постоянной преобразования α=0.9

Листинг 6. Преобразование по закону Рэлея

alpha = 0.4;

for k = 1:1:Layers

H = imhist(I(:,:,k));

CH = cumsum(H) ./ (numCols * numRows);

Imin = min(min(I(:,:,k)));

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

ind = I(i,j,k);

if ind == 0  % чтобы не ругался на ошибку

ind = 1; % "индексы должны быть целыми положительными"

end

Inew_rel(i,j,k) = double(Imin) + (2 * alpha^2 * log(1 / (1 - CH(ind))))^(1/2);

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_rel(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_rel(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_rel(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_rel)

title('Преобразование по закону Рэлея')

Комментарий: в плане кода меняется только формула для данного преобразования:

Inew= Imin+ 2*α2*ln*11-P(I)1/2#5

Рисунок 9. Применение преобразования по закону Рэлея с постоянной преобразования α=0.4

Листинг 7. Преобразование по закону степени 2/3

for k = 1:1:Layers

H = imhist(I(:,:,k));

CH = cumsum(H) ./ (numCols * numRows);

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

ind = I(i,j,k);

if ind == 0  % чтобы не ругался на ошибку

ind = 1; % "индексы должны быть целыми положительными"

end

Inew_23(i,j,k) = CH(ind)^(2/3);

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_23(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_23(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_23(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_23)

title('Преобразование по закону 2/3')

Комментарий: в плане кода меняется только формула для данного преобразования:

Inew= P(I)2/3#6

Рисунок 10. Применение преобразования по закону степени 2/3

Листинг 8. Гиперболическое преобразование

% альфа не должна равняться 0, иначе будет чёрный квадрат

alpha = 0.1;

for k = 1:1:Layers

H = imhist(I(:,:,k));

CH = cumsum(H) ./ (numCols * numRows);

Imin = min(min(I(:,:,k)));

for i = 1:1:numRows

for j = 1:1:numCols

ind = I(i,j,k);

if ind == 0  % чтобы не ругался на ошибку

ind = 1; % "индексы должны быть целыми положительными"

end

Inew_hip(i,j,k) = alpha^CH(ind);

end

end

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_23(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_23(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_23(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_hip)

title('Гиперболическое преобразование')

Комментарий: в этом преобразовании важно смотреть на формулу:

Inew= αP(I)#7

Обычно α равняется минимальному значению интенсивности элементов исходного изображения. Однако, если α=0, то всё изображение будет представлять собой чёрный цвет. Чтобы этого не произошло, следует взять α немного больше.

Рисунок 11. Результат применения гиперболического преобразования

Теперь рассмотрим применение встроенных функций

Листинг 9. Повышение контрастности с помощью imadjust

Inew_imag = imadjust(I,[0.1 0.7]);

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_imag(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_imag(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_imag(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_imag)

title('Повышение контрастности')

Комментарий: функция imadjust повышает контрастность изображения, изменяя диапазон интенсивностей исходного изображения.

Рисунок 12. Повышение контрастности изображения с помощью imadjust()

Листинг 10. Эквализация изображения с помощью histeq()

for k = 1:1:Layers;

Inew_eq(:,:,k) = histeq(I(:,:,k));

End

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_eq(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_eq(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_eq(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_eq)

title('Эквализация')

Комментарий: данная функция эквализирует (= выравнивает) гистограмму методом распределения значений интенсивостей элементов исходного изображения.

Рисунок 13. Применение функции histeq()

Листинг 10. Адаптивная эквализация изображения с помощью adapthisteq()

for k = 1:1:Layers;

Inew_adeq(:,:,k) = adapthisteq(I(:,:,k));

end

figure;

subplot(2,3,1)

imhist(Inew_adeq(:, :, 1))

title('Красный')

subplot(2,3,2)

imhist(Inew_adeq(:, :, 2))

title('Зелёный')

subplot(2,3,3)

imhist(Inew_adeq(:, :, 3))

title('Синий')

subplot(2,3,4)

imshow(I)

title('Оригинал')

subplot(2,3,5)

imshow(Inew_adeq)

title('Адаптивная эквализация')

Комментарий: данная функция выполняет контрастно-ограниченное адаптивное выравнивание.

Рисунок 14. Применение адаптивной эквализации с помощью adapthisteq()

Рисунок 15. Сравнение результатов преобразований

Комментарий: будем сравнивать, двигаясь слева направо по ряду и сверху вниз по рядам.

Видно, что при применении сдвига тёмная область справа снизу стала посветлее. После применения нелинейного растяжения на небе добавился голубой оттенок и в целом цвета на картинке поменялись из-за расширения диапазона. При равномерном преобразовании картинка стала более спокойной из-за того, что небо стало голубым. При экспоненциальном преобразовании, преобразовании по закону Рэлея, по закону степени 2/3 картинка становится светлее, но при этом резче. При гиперболическом преобразовании получаем негативный вариант оригинала.

Рисунок 16. Сравнение применения встроенных функций

Комментарий: в целом, функция повышения контрастности её и повышает – небо становится ярко-красным, даже алым. Функции эквализации добавляют на изображение чисто синий цвет.

Листинг 11. Построение профиля изображения

I = imread("code.jpg");

[numRows, numCols, Layers] = size(I);

x = [1 numCols];

y = [ceil(numRows/2) ceil(numRows/2)];

figure;

subplot(1,2,1)

imshow(I)

title('Штрих-код')

subplot(1,2,2)

improfile(I,x,y), grid minor;

title('Профиль штрих-кода вдоль оси Ох')

Комментарий: профиль изображения вдоль прямой вычисляется с помощью следующей функции:

Profile ix=Ix,i,#8

где i – номер строки изображения.

Рисунок 17. Построение профиля штрих-кода

Листинг 12. Построение проекции изображения

I = imread("apple.jpg");

[numRows, numCols, Layers] = size(I);

for i=1:1:numRows

Proj_Y(i,1)= (round(sum(I(i,:,1))) +  round(sum(I(i,:,2))) + round(sum(I(i,:,3)))) / (256 * 3);

end

for i=1:1:numCols

Proj_X(1,i)= (round(sum(I(:,i,1))) +  round(sum(I(:,i,2))) + round(sum(I(:,i,3)))) / (256 * 3);

end

figure;

subplot(2,2,1)

imshow(I)

subplot(2,2,2)

plot(Proj_Y, 1:numRows)

grid minor

subplot(2,2,3)

plot(1:numCols, Proj_X)

grid minor

Комментарий: в простейшем случае, проекции двумерного изображения являются вертикальная проекция на ось Ох и горизонтальная проекция на ось Оу. Ниже представлены формулы для вычисления.

Proj Xy= y=0dimY-1I(x,y)#9

Proj Yy= y=0dimX-1I(x,y)#10

Для вертикальной проекции необходимо сложить интенсивность пикселей по столбцам, а для горизонтальной по строкам. Анализ с помощью проекций позволяет определять точки, которые соответствуют контурам изображений.

Рисунок 18. Пример проекции для логотипа Apple

Выводы. В ходе лабораторной работы были выполнены следующие шаги:

- Для изображения была получена его гистограмма по каждому из трёх цветов;

- Для гистограммы было применено смещение вправо, то есть осветление, было применено нелинейное растяжение динамического диапазона и равномерное преобразование;

- Были также применены следующие преобразования: экспоненциальное, по закону Рэлея, по закону степени 2/3 и гиперболическое. Первые три сделали фотографию светлее, а экспоненциальное даже засветило, а гиперболическое дало негативный вариант фотографии;

- Были рассмотрены встроенные в MATLAB функции по повышению контрастности и эквализации, то есть выравниванию, изображения;

- Для картинки типа «штрих-код» был получен профиль, позволяющий определить толщины и количество линий на таких картинках;

- Для картинки по типу «монотонный фон – выделяющийся объект» на примере логотипа Apple были получены две проекции на вертикальную и горизонтальную оси, позволяющие определить контуры этого объекта.

Ответы на вопросы к лабораторной работе:

- Что такое контрастность изображения и как можно её изменить?

Ответ:

Контрастность – это диапазон значений между максимальной и минимальной яркостями изображения.

Контрастность можно изменять с помощью арифметических операций, например, смещения гистограмм влево или вправо, можно с помощью различных преобразований, например, равномерного или экспоненциального, можно с помощью расширения динамического диапазона (если интенсивности лежат в узком диапазоне), можно с помощью выравнивания (эквалайзинга) гистограмм.

- Чем эффективно использование профилей и проекций изображения?

Ответ:

Профили и проекции позволяют свести геометрические компоненты изображения ко всего лишь одномерному массиву данных, что позволяет увеличить скорость вычислений, упростить их, уменьшить затраты памяти.

- Каким образом можно найти объект на равномерном фоне?

Ответ:

Это можно сделать с помощью проекций – суммируем интенсивности по столбцам для вертикальной проекции на ось Ох и интенсивности по строкам для горизонтальной проекции на ось Оу. Поскольку фон равномерный, то места «скачков» интенсивностей будут свидетельствовать о том, что что-то изменилось вдоль оси, то есть появился контур объекта. Зная контур, можно вычислить координаты середины изображения.